| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ.

Προϋπολογισμός 64.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Διακήρυξη Διαγωνισμού

- Γεωτεχνική Έκθεση

- Γεωτεχνικές Προδιαγραφές

- Προμέτρηση

- Τιμολόγιο Μελέτης

- Τιμολόγιο Προσφοράς

- Προϋπολογισμός Μελέτης

- Προϋπολογισμός Προσφοράς

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

Λαμία Μάρτιος 2013

Ο Συντάξας

Κυροδήμος Ηλίας

Γεωπόνος M.Sc

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Λαμιέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  (ΥΑ 11389  ΦΕΚ Β185/23-3-1993 ) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, για την «Προμήθεια υλικών εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα γηπέδου Λαμίας». Προβλεπόμενη δαπάνη 64.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ).Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Είδος προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά τη προμήθεια 7.200 m2 έτοιμου χλοοτάπητα, τη προμήθεια 300 m3 άμμου ποταμού, καθώς και τις εργασίες εγκατάστασης του χλοοτάπητα, διάστρωσης της άμμου και συντήρησης του αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Λαμίας (Δ.Α.Κ). Προβλεπόμενη δαπάνη 64.000,00 € (μαζί με ΦΠΑ).

2) Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στη μελέτη (γεωτεχνικές προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

3) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού (κτίριο παλαιού νοσοκομείου), στον 1ο όροφο, στην αίθουσα δημοπρασιών,  από αρμόδια επιτροπή την 12/7/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00-10:30 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν  να περιέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ή να παραδοθούν στην επιτροπή στον τόπο του διαγωνισμού μέχρι την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών. Όταν ο προμηθευτής υποβάλει προσφορά μέσω εκπροσώπου του, τότε, μαζί με την προσφορά, προσκομίζει βεβαίωση εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της διακήρυξης ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις ……./……./2013 ημέρα ………….. την ίδια ώρα.

3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

- Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

1. φυσικά πρόσωπα,

2. νομικά πρόσωπα

3. ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

4. συνεταιρισμοί

5. Κοινοπραξίες φυσικών η νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν εμπειρία σε εγκατάσταση & συντήρηση χλοοτάπητα σε αθλητικούς χώρους.

Οι ενώσεις φυσικών προσώπων, είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος, δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Φυσικό η νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα η μαζί με άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς.

- Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία η Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψης προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά (η μη υποβολή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό):

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό η οποία αποτελεί το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ήτοι ποσού: 3.200,00€

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους με το οποίο βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα αυτών καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.

στ. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, κ.λπ., από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό).

ζ. Για τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό τους απόφαση συμμετοχής τους στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.

η. Πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να αποδεικνύεται η γνώση της γεωπονικής επιστήμης (γεωπονίας, δασολογίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

θ. Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Ο κατάλογος θα πρέπει να αναφέρει: τίτλο έργου – εργασίας, ποσό σύμβασης και φορέα υλοποίησης. Ο κατάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – συνεργασίας από τους δημόσιους φορείς υλοποίησης των έργων – εργασιών. Ελάχιστο συνολικό ύψος εκτελεσμένων εργασιών την τελευταία τριετία εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €). Οι εργασίες αυτές πρέπει να αφορούν σε θέματα πρασίνου (εγκατάσταση χλοοτάπητα, συντήρηση πρασίνου κλπ.).

ι. Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ISO 9001:2008 για την εργασία εγκατάστασης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους.

Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή και της Κοινοπραξίας αλληλεγγύως.

Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσουν:

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέτουν  τον απαιτούμενο κηποτεχνικό εξοπλισμό, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κλπ, απαραίτητα για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

- Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση.

Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, πρέπει από κάθε συμμετέχοντα να υπάρχει δήλωση υπογεγραμμένη από το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την επιχείρηση, με την οποία θα ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

α. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- Τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, αριθμός διακήρυξης κλπ)

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

- Τα στοιχεία του αποστολέα

β. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

γ. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

δ. Ο φάκελος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ε. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

στ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

ζ. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

η. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

θ. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και εργασιών. Τμηματική προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις

α. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

γ. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5.Τιμή προσφοράς

α. Η τιμή προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε έντυπα προσφοράς που χορηγεί η υπηρεσία. Τιμολόγιο προσφοράς και Προϋπολογισμός προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

β. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

γ. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

δ. Η προσφορά δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

6. Υποβολή προσφορών

α. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ: ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ: οδό Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού (κτίριο παλαιού νοσοκομείου)

Τ.Κ: 35100

β. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 12/7/2013 και ώρα 10:00-10:30 π.μ. μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Εγγυήσεις

α. Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή οικονομικής προσφοράς πρέπει να  κατατεθεί από κάθε  συναγωνιζόμενο εγγύηση ίση προς το 5% της  προϋπολογιζόμενης  αξίας της προμήθειας, με το ΦΠΑ, δηλαδή ίση προς 3.200,00€  που εκδίδεται από αναγνωρισμένη Τράπεζα και απευθύνεται προς το Δήμο Λαμιέων.

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ των προσφερομένων ειδών. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αποσφράγιση προσφορών

α. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

β. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

γ. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.

δ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης.

ε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

στ. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2. Αξιολόγηση προσφορών

α. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

- η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

- ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

- η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

- Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες, καθώς και η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής.

β. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει τις ίδιες τιμές γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.

γ. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

δ. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

ε. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Ενστάσεις

α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.

β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης και η υπογραφή της σύμβασης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρου άρθρου 35 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Χρόνος παράδοσης των υλικών- εργασιών

Η παράδοση των υλικών και οι εργασίες που απαιτούνται θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση ή παράταση που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.

2. Παραλαβή των υλικών - εργασιών

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο εγκατάστασής τους δηλ. στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Λαμίας (γήπεδο ποδοσφαίρου) . Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και στις γεωτεχνικές προδιαγραφές αναγράφονται ο τρόπος παράδοσης των υλικών  και ο χρόνος παραλαβής του γηπέδου μετά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

3. Τρόπος πληρωμής

α. Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών και η εργασία θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την ολοκλήρωση των εργασιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαμιέων τις εργάσιμες , ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού αρμόδιος υπάλληλος Χαίλης Κων/νος,  Τηλέφωνο 22313-51045.

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

2) Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή σύμβασης.

Για κάθε πράξη του Δήμου, για την οποία ο προμηθευτής κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον των αρμόδιων οργάνων. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο προμηθευτής, όταν ο Δήμος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα, δεν αποφαίνεται σε πράξη της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας η οποία πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1797/1988 ή της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκρισή του. Η ένσταση αυτή ασκείται και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση στον προμηθευτή της προσβαλλόμενης πράξης. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί «κανονισμού προμηθειών Ο,ΤΑ».

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οι δαπάνες δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. Ενστάσεις  προ της  υπογραφής της σύμβασης  επιλύονται ως το άρθρο 15 του  ΕΚΠΟΤΑ.

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΛΑΜΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου (Δ.Α.Κ.) της Λαμίας.

Η συγκεκριμένη προμήθεια περιλαμβάνει τη προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα, άμμου ποταμού καθώς και τις εργασίες διάστρωσης της άμμου, εγκατάστασής του χλοοτάπητα και συντήρησης του αυτόματου αρδευτικού δικτύου στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Οι βασικές εργασίες που απαιτούνται για την διάστρωση της άμμου, της προετοιμασίας της επιφάνειας του εδάφους για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα, καθώς και της συντήρησης του αυτόματου αρδευτικού δικτύου, περιγράφονται αναλυτικά  στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένες οδηγίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από την ομάδα επίβλεψης.

Για τη σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τιμές από το ελεύθερο εμπόριο. Ο Δήμος Λαμίας συντάσσει τη μελέτη αυτή με προϋπολογισμό 64.000,00 € με Φ.Π.Α και αφορά τη προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα στο γήπεδο της Λαμίας. Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου «Προμήθεια υλικών εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα γηπέδου Λαμίας» με Κ.Α.: 30.7326.0051 του έτους 2013.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Λαμία Μάρτιος 2013 |  | Λαμία 29/03/2013 |
| Ο Συντάξας |  | Δ/ντης Περιβάλλοντος – Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης |
| Κυροδήμος Ηλίας |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |
| Γεωπόνος M.Sc |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα.

Με τον όρο «έτοιμος χλοοτάπητας» εννοούμε τον προκαλλιεργημένο χλοοτάπητα (turfgrass ή sod) ο οποίος καλλιεργείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε επιλεγμένες εκτάσεις για τουλάχιστον 6 μήνες. Με την κατάλληλη φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό αφαιρείται από την μητρική του φυτεία με ειδικά μηχανήματα 6 μήνες μετά τη σπορά του και αφού έχει αναπτυχθεί το ριζικό του σύστημα αρκετά, ώστε να αποκτήσει την αναγκαία συνοχή και ανθεκτικότητα και μεταφέρεται σε ρολά στον τόπο που θα γίνει η τελική του εγκατάσταση, με σκοπό να παραχθεί ένας νέος χλοοτάπητας άριστης ποιότητας, υγιής και ομοιόμορφος.

Σύστασης του μίγματος

Ο χλοοτάπητας που θα εγκατασταθεί πρέπει να είναι ανθεκτικός στην καταπόνηση, στο πάτημα και το ψύχος και θα πρέπει να περιέχει τα εξής είδη : Poa, lolium και festuca.

Κριτήρια αποδοχής έτοιμου χλοοτάπητα:

- Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) έως δέκα (10) μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός και απαλλαγμένος από μυκητολογικές, εντομολογικές προσβολές και από ζιζάνια.

- Το κάθε τμήμα του έτοιμου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος της εταιρείας (πάντως όχι στενότερο από 25cm ή πλατύτερο από 100cm) και σε μήκος το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 270cm. Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ±1,25cm όσον αφορά στο πλάτος και ±5% του μήκους. Σπασμένα τεμάχια ή τεμάχια με σχισμένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται αποδεκτά.

- Το πάχος των τεμαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι ομοιόμορφο και με πάχος τουλάχιστον 2-2,5cm (±0,6cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται πυκνό το ριζικό σύστημα. Σε αυτό το πάχος δεν περιλαμβάνεται το πάχος της βλάστησης.

- Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους χωρίς να σκίζονται και χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους, όταν ανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες του. Ο έτοιμος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος όταν το ποσοστό υγρασίας είναι υπερβολικά χαμηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεαστεί δυσμενώς η επιβίωσή του. Αν το ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαμηλό, που να μην επιτρέπει χειρισμούς του χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωμα, φόρτωση και μεταφορά) χωρίς ανεπιθύμητα σπασίματα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει μέχρι να υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του.

- Πριν την αποκοπή του από τη μητρική φυτεία, ο χλοοτάπητας πρέπει να κουρεύεται ομοιόμορφα σε ύψος 5-7cm. Πρέπει επίσης να μην περιέχει ξηρούς βλαστούς ή υπολείμματα βλαστών και να μην έχει προσβολές από ασθένειες, νηματώδεις και έντομα εδάφους.

- Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20m2. Ο έτοιμος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέμεται σε ρολά ή παλέτες.

- Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε άριστη κατάσταση.

- Δεν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι προβλέπεται να εγκατασταθούν μέσα σε 24-36 ώρες. Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε σκιερό μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες. Πριν την τοποθέτηση κάθε κομμάτι χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν ακατάστατα φυτά ή ζιζάνια.

- Προμήθεια άμμου ποταμού.

Η άμμος θα προέρχεται από ποταμό η χείμαρρο η άλλη πηγή απ’ όπου επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία. Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη χλωριούχου νατρίου και με κοκκομετρικές διαστάσεις 0,25-2,0 mm.

- Εργασίες διάστρωσης άμμου, συντήρησης αρδευτικού δικτύου και εγκατάστασης χλοοτάπητα.

Η προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης του χλοοτάπητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής καλλιεργητικές εργασίες:

- Όργωμα του εδαφικού υποστρώματος σε βάθος 20-25cm και με τρόπο ώστε να μην θιγεί το αποστραγγιστικό δίκτυο του γηπέδου.

- Αναμόχλευση του εδαφικού υποστρώματος με βαρύ καλλιεργητή σε βάθος 20-25cm  τουλάχιστον δύο (2) φορές σταυρωτά.

- Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια του γηπέδου της άμμου που έχει μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία του γηπέδου με ισοπεδωτήρα.

- Δεύτερη αναμόχλευση του εδαφικού υποστρώματος με βαρύ καλλιεργητή σε βάθος 20-25cm  τουλάχιστον δύο (2) φορές σταυρωτά.

- Φρεζάρισμα του εδαφικού υποστρώματος σε βάθος 15-20cm όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση της άμμου στο υπόστρωμα. Θα γίνουν τουλάχιστον τέσσερα (4) φρεζαρίσματα  σταυρωτά.

- Ισοπέδωση με χρήση μηχανήματος lazier δίνοντας τις απαραίτητες κλίσεις για την απορροή των υδάτων.

- Κυλίνδρισμα με ελαφρύ λείο κύλινδρο για να γίνουν διακριτές οι τυχόν εξάρσεις η βαθουλώματα.

- Ισοπέδωση χειρωνακτικά με τσουγκράνα για μικροδιορθώσεις.

Η σειρά των εργασιών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υπόστρωμα, μετά από συνεννόηση με την ομάδα επίβλεψης του έργου.

Διευκρινίζουμε ότι όλες οι επεμβάσεις (μηχανικές & χειρωνακτικές ) για την προετοιμασία του εδαφικού υποστρώματος θα πρέπει να γίνονται όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Συντήρηση αυτόματου αρδευτικού δικτύου

Το γήπεδο ποδοσφαίρου της Λαμίας διαθέτει αυτόματο αρδευτικό δίκτυο το οποίο σε κάποια σημεία του χρειάζεται επισκευή. Η εργασία αυτή θα περιλαμβάνει επισκευή η αντικατάσταση προβληματικών εκτοξευτήρων, διόρθωση βλαβών στο δίκτυο, καθαρισμός ηλεκροβανών, ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τοποθέτηση του χλοοτάπητα

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό. Ο χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισμένη επιφάνεια.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την παραλαβή του χλοοτάπητα, ώστε να αποφευχθεί η αφυδάτωσή του. Ακολουθεί η διάστρωση των τεμαχίων χλοοτάπητα από ένα σταθερό σημείο έναρξης και γίνεται προσεκτικά η ένωση των διαδοχικών τεμαχίων, ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συνένωσή τους (δηλ. να εφάπτονται καλά, χωρίς να αφήνονται κενά μεταξύ των συνδέσεων αλλά και χωρίς να γίνεται επικάλυψή τους).

Τα τεμάχια του χλοοτάπητα δεν πρέπει να τεντώνονται για να καλύψουν τις επιφάνειες. Αν χρειάζεται ένα μικρό κομμάτι για το τελείωμα της σειράς, μεγαλύτερη σταθερότητα θα επιτευχθεί αν αυτό τοποθετηθεί προτελευταίο και ως τελευταίο τοποθετεί ένα ολόκληρο κομμάτι. Το χώμα, πάνω στο οποίο θα στρωθεί ο χλοοτάπητας, δεν πρέπει να συμπιέζεται πολύ, γι’ αυτό η διάστρωση πρέπει να γίνεται με μέτωπο προς την πλευρά που θα καλυφθεί.

Κάθε δεύτερη σειρά πρέπει να μπαίνουν και δύο κομμάτια κομμένα στη μέση, ώστε να διαμορφώνονται τεθλασμένες γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο τα κομμάτια θα δέσουν καλύτερα μεταξύ τους και θα είναι πιο σταθερά όταν θα γίνει το κούρεμα στα

πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ριζών. Κατά τη διάστρωση, μία μικρή ανομοιομορφία στο πάχος των λωρίδων ή τεμαχίων μπορεί να διορθωθεί με ελαφρό κτύπημα της επιφάνειας που εξέχει, ενώ μια μεγαλύτερη διαφορά θα πρέπει να διορθωθεί με ανασήκωμα του χλοοτάπητα και αφαίρεση χώματος. Πάνω από τις εκτεθειμένες άκρες του χλοοτάπητα στο τέλος της σειράς και μεταξύ των «αρμών» απλώνεται αμμόχωμα για να διατηρηθεί η υγρασία, ενώ το πλεόνασμα αυτού απομακρύνεται. Ακολουθούν οι απαραίτητες φροντίδες μετά από την τοποθέτηση οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.

Φροντίδες μετά την τοποθέτηση

Η συντήρηση του γηπέδου από τον ανάδοχο θα πρέπει να διαρκέσει  μέχρι το πρώτο κούρεμα. Η φροντίδα συντήρησης έχει ως σκοπό να εγκατασταθεί γρήγορα ένας ζωηρός, πυκνός χλοοτάπητας χωρίς ζιζάνια.

Συνεπώς η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει έλεγχο διάβρωσης, φυτοπροστασία, βοτάνισμα, περιποίηση των άκρων, άρδευση, κούρεμα και το καθάρισμα του χώρου και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Όταν τα φυτάρια φτάσουν σε ύψος 7,5cm και το έδαφος είναι ξηρό, διενεργείται ελαφρύ κυλίνδρισμα με κύλινδρο.

Το γήπεδο διαθέτει αυτόματο αρδευτικό δίκτυο και η άρδευση γίνεται με τεχνητή βροχή. Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό.

Το πρώτο κούρεμα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5cm. Δεν πρέπει να αφεθεί να αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω από 10cm. Το ύψος κουρέματος είναι στα 4-5cm. Όλα τα κουρέματα πραγματοποιούνται με μηχανοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή, η οποία έχει κοφτερές λεπίδες για να κόβει καλά και ταυτόχρονα θα συλλέγει τα υπολείμματα κοπής.

Μετά το πρώτο κούρεμα, γίνεται επανατοποθέτηση τεμαχίων έτοιμου χλοοτάπητα σε όσα τμήματα επιφανειών έχει αποτύχει ο χλοοτάπητας.

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης του χλοοτάπητα θα τελούνται μετά από τις οδηγίες του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος- Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Λαμία Μάρτιος 2013 |  | Λαμία 29/03/2013 |
| Ο Συντάξας |  | Δ/ντης Περιβάλλοντος – Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης |
| Κυροδήμος Ηλίας |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |
| Γεωπόνος M.Sc |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

| ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Είδος | Μον. Μετρ. | Ποσότητα |  | Επαναλήψεις | Συνολική Ποσότητα |  |
|  | Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα | m2 | 7200,00 |  | 1 | 7.200,00 |  |
|  | Προμήθεια άμμου | m3 | 300,00 |  | 1 | 300,00 |  |
|  | Εργασίες διάστρωσης άμμου, συντήρησης αρδευτικού δικτύου και εγκατάστασης χλοοτάπητα | Στρ. | 7,20 |  | 1 | 7,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
|  | Λαμία Μάρτιος 2013 |  |  |  |  | Λαμία 29/03/2013 |  |
|  | Ο Συντάξας |  |  |  | O Δ/ντης Περιβάλλοντος - Τοπικής |  |  |
|  |  |  |  |  | και Αγροτικής Ανάπτυξης |  |  |
|  | Κυροδήμος Ηλίας |  |  |  |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |  |
|  | Γεωπόνος M.Sc |  |  |  |  |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α'   ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ

α) Οι τιμές του παρόντος αφορούν κάθε μονάδα είδους σε άρτια κατάσταση και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται αντίστοιχα.

β) Σε  κάθε  τιμή  περιλαμβάνεται  η προμήθεια,  η  προσκόμιση, η  κράτηση  2%  υπέρ ΤΑΔΚΥ  έξοδα δημοσιεύσεως του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται και δεν αναφέρεται, αλλά είναι αναγκαία για την  έντεχνη  και  σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) Η τιμή εκάστου είναι αναγκαία μη επηρεαζόμενη από το μέγεθος των μέτρων.

###### Β'  ΤΙΜΕΣ     ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1:

Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα, όπως περιγράφεται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.

Κόστος ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2)

Τιμή Ευρώ: Έξι ευρώ / m2                                                                    (6,00 €/ m2 )

Άρθρο 2:

Προμήθεια άμμου ποταμού, όπως περιγράφεται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.

Το κόστος ενός κυβικού μέτρου (1 m3)

Τιμή Ευρώ : Έκοσι τρία ευρώ/ m3                                                     (23,00 €/ m3 )

Άρθρο 3:

Εργασίες διάστρωσης άμμου, συντήρησης αρδευτικού δικτύου και εγκατάστασης χλοοτάπητα, όπως περιγράφεται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.

Το κόστος ενός στρέμματος (1 στρ.).

Τιμή Ευρώ : Επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ/στρ.                      (755,00 €/ στρ. )

| Λαμία Μάρτιος 2013 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Λαμία 29/03/2013 |
|  |  | Δ/ντης Περιβάλλοντος – Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης |
| Κυροδήμος Ηλίας |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |
| Γεωπόνος M.Sc |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α'   ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ

α) Οι τιμές του παρόντος αφορούν κάθε μονάδα είδους σε άρτια κατάσταση και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται αντίστοιχα.

β) Σε  κάθε  τιμή  περιλαμβάνεται  η προμήθεια,  η  προσκόμιση, η  κράτηση  2%  υπέρ ΤΑΔΚΥ  έξοδα δημοσιεύσεως του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται και δεν αναφέρεται, αλλά είναι αναγκαία για την  έντεχνη  και  σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

γ) Η τιμή εκάστου είναι αναγκαία μη επηρεαζόμενη από το μέγεθος των μέτρων.

###### Β'  ΤΙΜΕΣ     ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1:

Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα, όπως περιγράφεται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.

Κόστος ενός τετραγωνικού μέτρου (1 m2)

Τιμή Ευρώ: ……………………………/ m2                                        ( ……€/ m2 )

Άρθρο 2:

Προμήθεια άμμου ποταμού, όπως περιγράφεται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.

Το κόστος ενός κυβικού μέτρου (1 m3)

Τιμή Ευρώ : ……………………………..../ m3                                      (.…..€/ m3 )

Άρθρο 3:

Εργασίες διάστρωσης άμμου, συντήρησης αρδευτικού δικτύου και εγκατάστασης χλοοτάπητα, όπως περιγράφεται στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου.

Το κόστος ενός στρέμματος (1 στρ.)

Τιμή Ευρώ: …………………………………….…../στρ.                        (…….€/ στρ. )

| Λαμία Μάρτιος 2013 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Ο Συντάξας |  | Λαμία 29/03/2013 |
|  |  | Δ/ντης Περιβάλλοντος – Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης |
| Κυροδήμος Ηλίας |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |
| Γεωπόνος M.Sc |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα και υπογραφή

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |  |  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ |  |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  |  |  |  |  | ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  | ΜΕΛΕΤΗΣ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |  |  |  |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 5 / 2013 |  |  | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα |  |  |  | m2 | 7200,00 | 6,00 | 43.200,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ A |  |  | 43.200,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 13% |  |  | 5.616,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ A |  |  | 48.816,00 € |  |
| 2 | Προμήθεια άμμου |  |  |  | m3 | 300,00 | 23,00 | 6.900,00 € |  |
| 3 | Εργασίες διάστρωσης άμμου,συντήρησης αρδευτικού δικτύου και εγκατάστασης χλοοτάπητα |  |  |  | στρ. | 7,20 | 755,00 | 5.436,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Β |  |  | 12.336,00 € |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% |  |  | 2.837,28 € |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ B |  |  | 15.173,28 € |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A + B) |  |  | 63.989,28 € |  |
|  |  |  |  |  | ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  | 10,72 € |  |
|  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  | 64.000,00 € |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |
|  | Λαμία Μάρτιος 2013 |  |  |  |  | Λαμία 29/03/2013 |  |  |  |
|  | Ο Συντάξας |  |  |  |  | O Δ/ντης Περιβάλλοντος -Τοπικής |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | και Αγροτικής Ανάπτυξης |  |  |
|  | Κυροδήμος Ηλίας |  |  |  |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |  |  |  |
|  | Γεωπόνος M.Sc |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |  |  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ |  |  |  |
| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  |  |  |  |  | ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |  |  |  | ΜΕΛΕΤΗΣ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |  |  |  |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: |  | 5 / 2013 |  |  | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |  |  |  |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |
| 1 | Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα |  |  |  | m2 | 7200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 13% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ A |  |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια άμμου |  |  |  | m3 | 300,00 |  |  |  |
| 3 | Εργασίες διάστρωσης άμμου,συντήρησης αρδευτικού δικτύου και εγκατάστασης χλοοτάπητα |  |  |  | στρ. | 7,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Β |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ B |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A + B) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |
|  | Λαμία Μάρτιος 2013 |  |  |  |  | Λαμία 29/03/2013 |  |  |  |
|  | Ο Συντάξας |  |  |  |  | O Δ/ντης Περιβάλλοντος -Τοπικής |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | και Αγροτικής Ανάπτυξης |  |  |
|  | Κυροδήμος Ηλίας |  |  |  |  | Ανδρεουσάτος Ανδρέας |  |  |  |
|  | Γεωπόνος M.Sc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Σφραγίδα και υπογραφή |  |  |  |  |  |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΕΡΓΟ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |
|  | ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΙΣΤΩΣΗ: | 64.000,00 € (με ΦΠΑ) 64.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 5 / 2013 | ΧΡΗΣΗ: | 2013 |

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου (Δ.Α.Κ.) της Λαμίας. Η συγκεκριμένη προμήθεια περιλαμβάνει τη προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα, άμμου ποταμού καθώς και τις εργασίες διάστρωσης της άμμου, συντήρησης του αυτόματου αρδευτικού δικτύου και της εγκατάστασής του χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Οι βασικές εργασίες που απαιτούνται για την διάστρωση της άμμου, συντήρησης του αυτόματου αρδευτικού δικτύου και της προετοιμασίας της επιφάνειας του εδάφους για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα, περιγράφονται αναλυτικά  στις γεωτεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένες οδηγίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από την ομάδα επίβλεψης.

Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και εργασιών. Τμηματική προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα υλικά και να ολοκληρώσει τις εργασίες σε είκοσι (20) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο εγκατάστασής τους δηλ. στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Λαμίας (γήπεδο ποδοσφαίρου)

Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη διάστρωση της άμμου, τη συντήρηση του αρδευτικού και την εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα τελούνται μετά από τις οδηγίες του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμίας.

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ζητούμενη προμήθεια καθώς και η εργασίες απαιτούν για την υλοποίησή τους εξειδικευμένη και συνδυασμένη γνώση στον τομέα της κηποτεχνίας.

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις.

##### ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή τής σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση προς το 5%  του προϋπολογισμού μελέτης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή. Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστημα τριών (3) μηνών από το πέρας της σύμβασης.

##### 4. ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος θα γίνεται καθημερινά από την ομάδα επίβλεψης  και την πιστοποίηση θα συνοδεύουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και επιμετρητικά στοιχεία.

Οι πλημμελείς εργασίες θα αναφέρονται στα πιστοποιητικά με εκτίμηση ποσοστού επί τοις %, που θα επισύρει ανάλογη εκατοστιαία μείωση στην πληρωμή για τις εργασίες που θα πιστοποιούνται.

##### 5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών και η εργασία θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την ολοκλήρωση των εργασιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.

##### 6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :

- Της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 του Υπουργού Εσωτερικών «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. »  και όλων των νόμων και αποφάσεων του Υπουργείου που ισχύουν και αφορούν την εκτέλεση τέτοιων προμηθειών.

- Της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06.

- Του Νόμου 2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Των αποφάσεων Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 & Π1/3306/2010-ΦΕΚ 1789/12-11-2010, τεύχος Β

- Του Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης».

Αρμόδια για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών που τυχόν θα προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας.

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Λαμία Μάρτιος 2013 |  | Λαμία 29 / 03 /2013 |
| Ο Συντάξας |  | Δ/ντης Περιβάλλοντος – Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης |
| Κυροδήμος Ηλίας |  | Ανδρεωσάτος Ανδρέας |
| Γεωπόνος M.Sc |  |  |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΚ-Χ67

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 48169 ΗΜ/ΝΙΑ: 3/7/2013 | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | 64.000,00€ (με ΦΠΑ) 2013 |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Δήμαρχος Λαμιέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389  ΦΕΚ Β185/23-3-1993), τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 και τις διατάξεις των αποφάσεων Π1/3305/10 και Π1/3306/10 του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε πρόχειρο διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.000,00€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα  Λαμίας την 12/7/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες(Γραφείο προμηθειών. Τηλ.: 2231351045, 2231351055, 2231351046).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Να  δημοσιευθεί  μέχρι  5/7/2013

α) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  (Λαμίας)

β) ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ  (Λαμίας)

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο